# 6. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

Раздел содержит результаты вычислительных экспериментов с программной моделью

BB84-like CV-QKD. Все графики построены из CSV-файлов, полученных запуском

исполняемого модуля cvqkd_sim через оркестратор scripts/run_study.py

(номинальный режим, атаки, восстановление) и scripts/gen_channel_sweep.py

(вариация параметров канала). Скрипты построения рисунков:

scripts/make_plots.py, scripts/make_extra_plots.py и

results/study/report2/make_results_figs.py.

Если не оговорено иное, рабочая точка системы — оптимальная (таблица параметров

ниже), все шумы выражены в единицах дробового шума SNU (дисперсия вакуума = 1),

волокно с погонными потерями 0,2 дБ/км, число посылок на точку N = 6·10⁵.

| Параметр | Обозначение | Значение | Смысл |
| --- | --- | --- | --- |
| Амплитуда состояния | α | 2,0 | дисперсия модуляции V_A = α² = 4 SNU |
| Эффективность детектора | η | 0,6 | квантовая эффективность гетеродина |
| Электронный шум | v_el | 0,015 SNU | шум приёмного тракта |
| Избыточный шум канала | ξ | 0,01 SNU | шум сверх дробового |
| Эффективность согласования | β | 0,95 | доля извлекаемой взаимной информации |
| Число посылок | N | 6·10⁵ | размер выборки на точку дистанции |

Замечание о метриках. Везде используются три ключевые величины:

I_AB — взаимная информация Алисы и Боба, I_AB = log₂((V+χ_tot)/(1+χ_tot)),

где V = V_A + 1, χ_tot — суммарный приведённый шум канала и детектора.

χ_BE — граница Холево (верхняя оценка информации Евы), вычисляется

аналитически через симплектические собственные значения ковариационной матрицы

(PLOB/Laudenbach 2018).

K_β = max(0, β·I_AB − χ_BE) — секретная скорость ключа на символ. Протокол

секретен, пока β·I_AB > χ_BE.

# 6.1 Результаты экспериментов в номинальном режиме

В соответствии с методикой первоочередно исследован базовый сценарий работы

системы BB84-like CV-QKD в номинальном режиме (без атак) при оптимальных

параметрах. Получены классические метрики протокола в зависимости от длины линии

L = 1…80 км.

Рисунок 6.1 — поведение I_AB, χ_BE, асимптотической K = I_AB − χ_BE и

рабочей секретной скорости K_β с ростом дистанции.

Анализ кривых показывает:

Взаимная информация I_AB монотонно убывает с расстоянием (1,09 бит/символ

при 1 км → 0,04 бит/символ при 80 км). Причина — экспоненциальное затухание

сигнала в волокне (T = 10^(−0,02·L)): чем меньше доходящая до Боба мощность, тем

выше приведённый шум канала χ_line = (1−T)/T + ξ и тем меньше информации в

символе.

Граница Холево χ_BE немонотонна: имеет характерный «горб» с максимумом в

области 5–15 км (≈0,51 бит/символ при 10 км). На малых дистанциях потери малы и

Ева перехватывает мало энергии; на больших — сигнал тонет в шуме детектора, и

Еве тоже достаётся мало. Максимум утечки приходится на средние дистанции.

Секретная скорость K_β монотонно убывает: 0,72 бит/символ при 1 км → 0

около 60 км. Дальше β·I_AB опускается ниже χ_BE, и протокол прерывается по

критерию безопасности. Граница секретной передачи в номинальном режиме ≈ 60 км.

Разрыв между K = I_AB − χ_BE (пунктир) и K_β — это «плата» за неидеальное

согласование (β = 0,95): множитель β отнимает ≈5 % взаимной информации.

Рисунок 6.2 — точность подсистемы оценивания параметров канала, по которой

проверяется корректность статистического ядра модели.

Панель (а): оценка трансмиссивности T̂ (точки) ложится точно на истинную

кривую T = 10^(−0,02·L) (линия). Относительное расхождение < 0,1 % на всех

дистанциях — линейная регрессия по парам Алиса/Боб работает корректно.

Панель (б): оценка избыточного шума ξ_eff близка к заложенному ξ = 0,01 SNU на

коротких дистанциях, но растёт на больших L (до ≈0,21 при 80 км). Это не

физический шум, а ожидаемая статистическая погрешность: при малой T полезная

дисперсия T·ξ тонет в дробовом шуме, и при конечном N оценка шума смещается

вверх. Этот эффект задаёт предел дальности и согласуется с теорией оценивания.

Проверка корректности. Рисунок 6.1 верен, потому что: (1) монотонный спад

I_AB прямо следует из роста χ_tot ≈ 1/T; (2) «горб» χ_BE — известное свойство

границы Холево в CV-QKD (предельные режимы T→1 и T→0 дают нулевую утечку);

(3) точка обнуления K_β (≈60 км) совпадает с пересечением кривых β·I_AB и χ_BE.

Рисунок 6.2 подтверждает несмещённость T̂ и объясняет рост ξ_eff конечностью

выборки, а не ошибкой модели.

# 6.2 Влияние параметров канала на ключевые показатели

Канал в модели описывается двумя параметрами: трансмиссивностью T (определяется

длиной линии L) и избыточным шумом ξ. Влияние T уже показано в п. 6.1 (метрики vs

расстояние). Здесь дополнительно исследовано влияние избыточного шума ξ — главного

параметра безопасности.

Рисунок 6.3 — семейство кривых K_β(L) для ряда значений ξ ∈ {0,005; 0,01;

0,02; 0,05; 0,1} SNU.

Рост ξ снижает K_β на всех дистанциях и сокращает дальность секретности:

при ξ = 0,005 ключ генерируется до ≈60 км, при ξ = 0,05 — лишь до ≈25–30 км,

при ξ = 0,1 — до ≈15 км. Физически избыточный шум напрямую увеличивает оценку

информации Евы (χ_BE), поэтому условие β·I_AB > χ_BE нарушается раньше.

K_β при 1 км падает с 0,73 (ξ = 0,005) до 0,34 (ξ = 0,1) бит/символ — почти

вдвое, хотя сигнал на коротком плече почти не теряется. Это показывает, что

именно ξ, а не потери, ограничивает защищённость на малых дистанциях.

Рисунок 6.4 — зависимость I_AB, χ_BE и K_β от ξ при фиксированной дистанции

25 км.

I_AB почти не зависит от ξ (горизонтальная линия ≈0,455): для канала

Алиса↔Боб избыточный шум — малая добавка к большому шуму потерь χ_line ≈ 1/T.

χ_BE линейно растёт с ξ (0,356 → 0,469): весь избыточный шум модель

относит на счёт возможного перехвата Евой.

K_β линейно убывает и обращается в ноль при ξ ≈ 0,15 SNU — это

пороговое значение избыточного шума, выше которого 25-километровая линия

становится незащищённой.

Проверка корректности. Кривые отражают причинную цепочку

ξ↑ → χ_BE↑ → K_β↓ при практически неизменной I_AB — это и есть фундаментальный

механизм безопасности CV-QKD. Линейность χ_BE(ξ) и наличие порога ξ согласуются с

аналитической формулой границы Холево. Данные получены отдельным прогоном

симулятора (gen_channel_sweep.py), параметры — те же, что в п. 6.1, варьируется

только ξ, поэтому сравнение с базовым случаем корректно.

# 6.3 Результаты при моделировании атак

Исследованы две основные атаки на приёмную часть (насыщение детектора и

манипуляция локальным осциллятором) и для полноты — перехват-пересылка и

коллективная атака. Параметры атак: насыщение saturation_level = 2,0

(→ ξ_add = (V−sat²)/V = 0,2), LO scale = 0,85 (→ ξ_add = 1/s²−1 = 0,384),

перехват-пересылка meas_eff = 0,85, коллективная `coupling = 0,3,

excess_noise = 0,05`.

Рисунок 6.5 — K_β(L) для базового режима и под каждой атакой. При 1 км:

baseline 0,72 → коллективная 0,26 → перехват 0,17 → насыщение 0,12 →

манипуляция LO 0,00. Манипуляция LO полностью обнуляет ключ уже на коротком плече,

насыщение и перехват сохраняют его лишь до 5–10 км.

Для понимания механизма деградации построены четыре «диагностические» зависимости.

Рисунок 6.6 (T̂ vs L). Истинная T одинакова во всех сценариях, но любая

атака занижает оценку T̂ (при 1 км: 0,955 → насыщение 0,60, LO 0,69,

перехват 0,81, коллективная 0,87). Атака ослабляет/искажает отсчёты Боба, и

регрессия трактует это как «лишние потери». **Аномально низкая T̂ — главный

индикатор атаки.**

Рисунок 6.7 (ξ_eff vs L). Базовый шум растёт с L (конечность выборки, см.

6.1). Атаки добавляют почти постоянный вклад: LO +0,38 > насыщение +0,20 >

перехват +0,18 > коллективная +0,14 SNU. Именно этот добавочный шум «выдаёт» Еву.

Рисунок 6.8 (а, б). I_AB под атаками меняется слабо (заметно ниже только при

LO), тогда как χ_BE поднимается над baseline для всех атак (сильнее всего LO:

1,12 против 0,31 при 1 км). Вывод: атаки бьют не по каналу A↔B, а по утечке к Еве.

Причинная цепочка: атака впрыскивает ξ_eff (рис. 6.7) → растёт χ_BE (рис. 6.8б)

→ падает K_β (рис. 6.5). I_AB — слабый индикатор атаки, χ_BE и ξ_eff — сильные.

Проверка корректности. Значения ξ_eff под атаками численно совпадают с

аналитическими формулами добавочного шума (насыщение 0,2; LO 0,384), что

подтверждает корректность интеграции модуля атак. Занижение T̂ и рост χ_BE при

почти неизменной I_AB — ожидаемое и теоретически обоснованное поведение.

# 6.4 Результаты при моделировании атак и восстановлении работоспособности системы

Третий этап — попытка вернуть K_β к базовому уровню подстройкой параметров системы

при сохранении параметров атаки. Доступные «рычаги» легитимных пользователей:

амплитуда модуляции α (V_A = α²), эффективность согласования β и

калибровочный параметр, специфичный для атаки (подъём порога АЦП против

насыщения; возврат масштаба гетеродина s→1,0 против манипуляции LO). Для каждой

дистанции выбирается конфигурация, максимизирующая K_β.

Рисунок 6.9 — для каждой из четырёх атак показаны три кривые: без атаки, под

атакой и после подбора параметров. Видно, что калибруемые атаки (насыщение, LO)

восстанавливаются практически полностью, а фундаментальные (перехват, коллективная)

— лишь частично.

Рисунок 6.10 (на примере манипуляции LO) — сравнение стратегий восстановления:

подбор только α, только β, только калибровки и всех параметров сразу. Для LO

подстройка α и β не помогает (кривые на нуле): против искажения масштаба

гетеродина тюнинг модуляции/согласования бессилен. Восстанавливает **только

калибровка** (возврат s → 1,0), устраняющая добавочный шум. Аналогичные графики

построены для всех четырёх атак (recovery_strategies_*.png).

Рисунок 6.11 (на примере коллективной атаки, d = 25 км) — как реагируют

I_AB, χ_BE, K_β на изменение одного параметра:

α: поднимает И I_AB, И χ_BE почти параллельно → чистый прирост K_β умеренный

(усиление сигнала помогает и Бобу, и Еве).

β: не двигает физические I_AB/χ_BE, даёт лишь линейный множитель к K_β —

слабый, но «бесплатный» рычаг.

калибровка (для насыщения/LO): убирает добавочный ξ_eff, χ_BE падает, K_β

растёт — это и есть настоящая защита.

Главный вывод этапа. Атаки в калибровку/железо (LO, насыщение) парируются

восстановлением калибровки практически до baseline и даже дальше (за счёт запаса

по α дальность доходит до 80 км, см. 6.6–6.7). Фундаментальные квантовые атаки

(перехват-пересылка, коллективная) нельзя «отменить» — их можно лишь частично

скомпенсировать запасом α и β. Это согласуется с теорией: коллективная атака

оптимальна, против неё нет трюка калибровки, только параметрический запас.

Проверка корректности. Результаты восстановления согласованы с п. 6.3: там,

где деградация вызвана добавочным шумом калибруемой природы (ξ_eff от насыщения и

LO), калибровка его устраняет и K_β восстанавливается; там, где шум имеет

квантовую природу (перехват, коллективная), остаётся только параметрический запас,

что и наблюдается на рис. 6.9–6.11.

# 6.5 Сравнение характеристик системы в присутствии и отсутствии атак

Рисунок 6.12 — прямое сравнение системы без атак и под атаками.

Панель (а): K_β на дистанциях 1, 25, 50 км. Базовый режим (чёрный) превосходит

любой атакованный сценарий на всех дистанциях. При 25 км под насыщением, LO и

перехватом ключ уже нулевой, коллективная даёт лишь ≈0,002 бит/символ против

0,077 у baseline.

Панель (б): максимальная дальность секретности падает с 60 км (без атак) до

25 км (коллективная), 10 км (перехват), 5 км (насыщение) и 0 км

(манипуляция LO).

Количественная сводка деградации (K_β @ 1 км):

| Сценарий | K_β@1км, бит/символ | Доля от baseline | Дальность, км |
| --- | --- | --- | --- |
| Без атаки (baseline) | 0,721 | 100 % | 60 |
| Коллективная атака | 0,255 | 35 % | 25 |
| Перехват-пересылка | 0,171 | 24 % | 10 |
| Насыщение детектора | 0,122 | 17 % | 5 |
| Манипуляция LO | 0,000 | 0 % | 0 |

Проверка корректности. Порядок «вредоносности» атак (LO > насыщение >

перехват > коллективная по обнулению K_β при 1 км) полностью соответствует

порядку добавочного шума ξ_eff на рис. 6.7 — атака, впрыскивающая больше шума,

сильнее снижает ключ. Это внутренне согласованное и физически корректное

поведение.

# 6.6 Сравнение характеристик системы в присутствии атак и при восстановлении

Рисунок 6.13 — эффективность восстановления для каждой атаки.

Панель (а): K_β при 25 км. Под атакой почти все сценарии дают нулевой ключ;

после подбора параметров калибруемые атаки восстанавливаются заметно

(насыщение 0,135, LO 0,076 бит/символ), фундаментальные — слабее (коллективная

0,026, перехват 0,005).

Панель (б): восстановление дальности. Калибруемые атаки (насыщение, LO) после

восстановления дотягивают до 80 км — даже дальше базовых 60 км, поскольку

оптимизатор поднимает амплитуду до α = 3,0 (V_A = 9 SNU), что увеличивает запас

сигнала. Перехват восстанавливается с 10 до 25 км, коллективная — с 25 до 40 км.

Сводка восстановления (K_β @ 25 км и параметры восстановления):

| Атака | K_β под атакой | K_β восстановл. | Дальность атака→восст. | Чем восстановлено |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Насыщение детектора | 0,000 | 0,135 | 5 → 80 км | α=3,0; β=0,98; порог АЦП=4,0 |
| Манипуляция LO | 0,000 | 0,076 | 0 → 80 км | α=3,0; β=0,98; масштаб s=0,97→1,0 |
| Перехват-пересылка | 0,000 | 0,005 | 10 → 25 км | α=3,0; β=0,98 (калибровки нет) |
| Коллективная атака | 0,002 | 0,026 | 25 → 40 км | α=3,0; β=0,98 (калибровки нет) |

Проверка корректности. Восстановление калибруемых атак до и выше baseline

объяснимо: устранение добавочного шума (порог АЦП, s→1,0) убирает причину

деградации, а поднятие α добавляет запас сигнала. Невозможность полного

восстановления перехвата/коллективной атаки соответствует их квантовой природе —

у легитимных пользователей нет калибровочного рычага против них, что и видно по

малому приросту K_β.

# 6.7 Наблюдаемые границы применимости протокола при различных параметрах канала

Рисунок 6.14 — максимальная дальность сохранения секретности по всем

сценариям (без атак, под каждой атакой, после восстановления). Сводная

количественная картина применимости приведена в таблице 6.1.

Таблица 6.1 — Сводная таблица работоспособности системы BB84-like CV-QKD

| Сценарий | Параметры канала / атаки | K_β@1км | K_β@25км | K_β@50км | Дальность секретности | Применимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Без атак (baseline) | T=10^(−0,02L), ξ=0,01, α=2,0, β=0,95 | 0,721 | 0,077 | 0,009 | до 60 км | городские линии, метро-сети |
| Без атак, ξ=0,05 | повышенный шум канала | 0,511 | 0,041 | 0,000 | до ~30 км | короткие зашумлённые линии |
| Без атак, ξ=0,10 | сильно зашумлённый канал | 0,342 | 0,010 | 0,000 | до ~15 км | только короткие линии |
| Без атак, ξ≥0,15 (при 25 км) | предельный шум | — | 0,000 | — | 25-км линия незащищена | неприменимо |
| Насыщение — атака | saturation_level=2,0 (ξ_add=0,2) | 0,122 | 0,000 | 0,000 | до 5 км | почти неработоспособна |
| Насыщение — восстановл. | α=3,0; β=0,98; порог АЦП=4,0 | 1,322 | 0,135 | 0,033 | до 80 км | полностью восстановлена |
| Манипуляция LO — атака | scale=0,85 (ξ_add=0,384) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 км | неработоспособна |
| Манипуляция LO — восстановл. | α=3,0; β=0,98; масштаб s→0,97…1,0 | 0,992 | 0,076 | 0,015 | до 80 км | полностью восстановлена |
| Перехват-пересылка — атака | meas_eff=0,85 | 0,171 | 0,000 | 0,000 | до 10 км | сильно ограничена |
| Перехват-пересылка — восстановл. | α=3,0; β=0,98 (калибровки нет) | 0,329 | 0,005 | 0,000 | до 25 км | частично восстановлена |
| Коллективная — атака | coupling=0,3; excess_noise=0,05 | 0,255 | 0,002 | 0,000 | до 25 км | ограничена |
| Коллективная — восстановл. | α=3,0; β=0,98 (калибровки нет) | 0,440 | 0,026 | 0,000 | до 40 км | частично восстановлена |

Выводы по границам применимости:

Номинальный режим обеспечивает секретную передачу до ≈60 км при ξ = 0,01.

Рост избыточного шума резко сокращает дальность (≈30 км при ξ = 0,05; ≈15 км

при ξ = 0,10), а при ξ ≳ 0,15 25-километровая линия перестаёт быть защищённой.

Это определяет жёсткое требование к качеству канала и калибровке оборудования.

Атаки на приёмник без защиты делают протокол практически

неработоспособным: манипуляция LO обнуляет ключ полностью, насыщение и

перехват оставляют 5–10 км.

Калибруемые атаки (насыщение, LO) полностью парируются: после подъёма

порога АЦП / возврата масштаба гетеродина и поднятия α система восстанавливает

и даже превосходит базовую дальность (до 80 км).

**Фундаментальные квантовые атаки (перехват, коллективная) восстанавливаются

лишь частично** (до 25 и 40 км соответственно) — только параметрическим запасом

α и β, без калибровочного рычага.

Рекомендация по выбору параметров. Для надёжной работы в городском

масштабе (до 50–60 км) необходимо удерживать ξ ≤ 0,01–0,02 SNU, обеспечивать

калибровку приёмника (контроль порога АЦП и масштаба LO как штатную защиту) и

иметь запас по амплитуде модуляции α для компенсации фундаментальных атак.

Проверка корректности. Все значения таблицы 6.1 извлечены непосредственно из

CSV-результатов (baseline.csv, channel_*, attack_*, recovered_*) и

согласованы между рисунками 6.1–6.14: дальность секретности определена как

максимальная дистанция с K_β > 0, что соответствует точкам обнуления K_β на

графиках. Внутренняя согласованность (порядок вредоносности атак ↔ величина

ξ_eff ↔ дальность; восстановление калибруемых атак ↔ устранение ξ_add)

подтверждает корректность всей серии экспериментов.